一、质量人员一般要求

承包商应承担其施工范围内的过程质量控制工作职责。应建立施工过程质量自控机制及满足项目要求的施工过程质量自控组织机构，在任何其它场地如供货商的材料、设备制造现场，要进行重要工作时，承包商应有质检人员始终在现场，质检人员应确保所有工作按照批准的程序进行。当工作没有按批准的程序、图纸或规格书实施时，质检人员有权勒令停工。质检人员应做好工作记录供甲方审查。

二、承包商质量人员数量要求

根据工作范围，质量人员数量的最低要求如下：

| 岗位 | 数量 |
| --- | --- |
| 质量负责人 | 每个合同一名 |
| 管线焊接检验员 | 每15个焊工1名或每个区域至少1名 |
| 机械/设备检验员 | 每20个工人1名或每个区域至少1名 |
| 结构焊接检验员 | 每15个焊工1名或每个区域至少1名 |
| 油漆保温 | 每个班组至少1名或每个区域至少1名 |
| 测量检验员 | 每个班组至少1名或每个区域至少1名 |
| NDE协调 | 每个班组1名或每个区域至少1名 |
| 电气检验员 | 20个工人1名或每个区域至少1名 |
| 仪表检验员 | 20个工人1名或每个区域至少1名 |
| 质量文件或系统管理 | 每个合同至少1名 |

三、承包商质量人员能力要求

管线/结构焊接检验员

| 基本条件 | A级 | B级 |
| --- | --- | --- |
| 证书CWI,CSWIP | 需要(每个合同或项目至少2名) | 需要 |
| 工作年限 | 至少1年 | 至少半年 |
| 检验工机具使用 | 需要 | 需要 |
| 办公软件应用 | 需要 | 需要 |

机械/设备/电气/仪表检验员

| 基本条件 | A级 | B级 |
| --- | --- | --- |
| 电气防爆证书 | 需要(每个合同或项目至少1名) | 不需要 |
| 工作年限 | 至少1年 | 至少半年 |
| 检验工机具使用 | 需要 | 需要 |
| 办公软件应用 | 需要 | 需要 |

测量检验员

| 基本条件 | A级 | B级 |
| --- | --- | --- |
| 证书 | 不需要(每个合同或项目至少2名) | 不需要 |
| 工作年限 | 至少1年 | 至少半年 |
| 检验工机具使用全站仪等 | 需要 | 需要 |
| 办公软件应用CAD等 | 需要 | 需要 |

涂装/保温检验员

| 基本条件 | A级 | B级 |
| --- | --- | --- |
| 证书NACE/AMPP | 需要(每个合同或项目至少1名) | 不需要 |
| 工作年限 | 至少1年 | 至少半年 |
| 检验工机具使用 | 需要 | 需要 |
| 办公软件应用 | 需要 | 需要 |

NDE协调员

| 基本条件 | A级 | B级 |
| --- | --- | --- |
| CWI/CSWIP/ASNT/PCN/ISO9712 | 需要(每个合同或项目至少1名) | 不需要 |
| 工作年限 | 至少1年 | 至少半年 |
| 检验工机具使用 | 需要 | 需要 |
| 办公软件应用 | 需要 | 需要 |

质量文件或系统管理

| 基本条件 | 通用 |
| --- | --- |
| 证书 | 不需要 |
| 工作年限 | 至少1年 |
| 学历 | 中专以上 |
| 办公软件应用 | 需要 |

四、承包商质量人员工机具要求

根据工作范围，质量人员的工具要求如下：

| 序号 | 结构焊接QC | 管线焊接QC | 测量QC | 涂装/保温QC | 机电仪QC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工具包 | 工具包 | 工具包 | 工具包 | 工具包 |
| 2 | 防爆手电筒 | 防爆手电筒 | 防爆手电筒 | 防爆手电筒 | 防爆手电筒 |
| 3 | 5m盒尺（卷尺） | 错边尺 | 5m盒尺（卷尺） | 可伸缩检查镜 | 5m盒尺（卷尺） |
| 4 | 焊缝检验尺 | 焊缝检验尺 | 20m盘尺 | 温湿度摇表 | 万用表 |
| 5 | 间隙尺 | 间隙尺 |  | 表面温度计 | 绝缘表 |
| 6 | 测温枪 | 测温枪 |  | 油漆检验铲刀 | 钢直尺 |
| 7 | 钳形表 | 钳形表 |  | 漆膜测厚仪 | 兆欧表 |

五、承包商质量人员考核要求

1、生产开始前质量人员需要到位，随着生产进度的进行质量人员需要至少提前1周达到工种配比要求。

2、自检人员需要提交正式简历经过初选面试合格后，进入人员等级考核。

3、人员等级考核分为理论和实操两部分，考试合格发上岗证。

4、人员等级考核完成后，进入项目前进行项目质量管理程序文件培训，共计8小时。

5、进入项目后观察期2周，如不达标人员需要立即进行更换。

6、自检人员每季度一次进行考核，不达标人员需要及时更换。

7、因人员个人原因离职，需提前2周向项目质量负责人报备，并在两周内完成人员替补。

8、自检人员的考核主要维度为一次报检通过率、所负责区域出现质量问题的数量和级别、QC和客户满意度。

六、其他要求

1、如承包商的质检人员数量不满足上述要求，承包商应承担由此带来的影响，且不足的人员将由甲方质量人员进行补充，所产生的费用由承包商承担。

2、如承包商的质检人员不认真履行自检要求，甲方有权利要求更换质量人员，承包商应及时更换并承担由此带来的影响，且人员更换期间将由甲方质量人员进行补充，所产生的费用由承包商承担。

3、如月度一次报检合格率超标（以MOM系统统计结果为准），则超标部分所产生的任何费用由承包商承担。