中海油能源发展股份有限公司

大楼高清可视系统采购

技术要求书

- 项目概况及总体要求

为满足公司建设需要，中海油信息科技有限公司上海分公司（以下简称：买方），需采购如下物资。

- 需求一览表

# 2.1 物资清单

| 序号 | 名称 | 描述 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全彩LED主显示屏 | 1.★满屏分辨率（W×H）7680 X 2160，显示尺寸9.6m X 2.7m； 2.★SMD封装（表贴三合一）的全彩显示屏，像素组成1R1G1B，须采用金线封装；为保证灯珠质量，要求采用国内优质品牌（或质量参数及标准相当于国星、宏齐、亿光等金线封装厂家产品），可提供LED灯珠制造商针对本项目对LED全彩屏原厂商的授权，授权上须加盖LED灯珠制造商公章和LED全彩屏原厂商公章。 3.★像素点间距：1.25mm；箱体为压铸铝合金材质，为一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，无风扇，防尘和静音设计。 4.显示屏静态对比度：≥10000：1。 5.显示屏亮度调节范围：0~800cd/㎡。应具有手控、自动、程控亮度调节功能。 6.显示屏水平/垂直视角：≥170°。 7.显示屏色温：3000-10000K可调。 8.显示屏换帧频率：支持50/60Hz；刷新频率：＞3800Hz。 9.显示屏支持亮、色度逐点一致化校正，（提供具有CNAS、CMA标识的检测报告，提供的检测报告需符合SJ/T11141-2017 LED显示屏通用规范和SJ/T11281-2017 发光二极管（LED）显示屏测试方法）。 10.无信号接插件技术：每个平米LED显示模块信号线触点不超过50个连接，以减少线缆接触不良等造成的显示故障，增加可靠性和使用寿命，降低维修成本；（提供具有CNAS、CMA标识的检测报告，提供的检测报告需符合SJ/T11141-2017 LED显示屏通用规范和SJ/T11281-2017 发光二极管（LED）显示屏测试方法） 11.LED显示屏制造厂商符合商品售后服务管理体系GB/T 27922-2011标准规定的五星级要求，提供证书复印件，并加盖厂商公章； 12.LED显示屏厂家具有国家认可委员会颁发的CNAS实验室认可证书，提供证书复印件证明，并加盖厂家公章； 13.LED显示屏厂家具有音视频智能系统集成工程资质，提供证书复印件，并加盖厂商公章。 - 14.提供全套辅材。 | 等同于：三思、利亚德、洲明 | 套 | 1 |
| 2 | 系统软件 | - 1.定制调试软件，并根据系统进行测试。 - 2.需与全彩LED主显示屏品牌保持一致，提供控制系统软件著作权证书加盖厂家公章。 | 等同于：三思、利亚德、洲明 | 套 | 1 |
| 3 | 配电系统 | 1.30KW配电，具有过流、短路、过压、欠压保护功能。 2.配电系统采用分步顺序延时启动。 3.应具备手动/自动两种送电方式并有状态指示。 4.支持远程控制配电柜开关。 5.支持定时控制功能。 6.主要器件采用优质产品。 7.配电柜内安装符合国家标准的防雷设备，并可靠接地，防雷系统接地电阻≤4Ω | 等同于：三思、利亚德、洲明 | 套 | 1 |
| 4 | 钢结构 | 根据全彩LED主显示屏的尺寸及项目现场的结构定制。 | 等同于：三思、利亚德、洲明 | 套 | 1 |

# 2.2 送货详细地址：

| 序号 | 收货地点 | 地址 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中海油转运大楼 | 浙江省舟山市 | 曹明瑶 | 18265326756 |
| 到货时间 | 暂定合同签订后20日内送达现场，实际到货时间以书面文件为准。 - （卖方需在发货前【3】日以书面方式通知买方相关发货事宜，未得买方确认，卖方不得发货。） |  |  |  |

注：1、如对清单内设备有疑问，可与技术人员进行沟通；联系人及联系方式：刘军 13301655570

- 卖方需提供所供物资的指导安装及调试投用工作。

- 卖方需在发货前【3】日以书面方式通知买方相关发货事宜，未得买方确认，卖方不得发货。

- 主要设备技术参数及要求

  - 全彩LED主显示屏

- ★像素间距≤1.25mm像素密度≥640000点/㎡，投标时应提供具有CNAS、CMA标识的检测报告，检测报告应加盖厂商公章。

- 整屏显示尺寸：宽≥9.6米，高≥2.7米；

- ★SMD封装（表贴三合一）的全彩显示屏，像素组成1R1G1B，须采用金线封装；为保证灯珠质量，要求采用国内优质品牌（或质量参数及标准相当于国星、宏齐、亿光等金线封装厂家产品），投标时应提供LED灯珠制造商针对本项目对LED全彩屏原厂商的授权，授权上须加盖LED灯珠制造商公章和LED全彩屏原厂商公章。

- ★箱体为压铸铝合金材质，为一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，无风扇，防尘和静音设计，箱体尺寸为600mm*337.5mm。投标时应提供具有CNAS、CMA标识的检测报告，检测报告应加盖厂商公章。

- 具备单点现场维修能力；

- 维护方式：支持完全前维护；

- ★亮度(nit)校正后:≥800nits；投标时应提供具有CNAS、CMA标识的检测报告，检测报告应加盖厂商公章。

- ★色温:不小于3000K-10000K可调，色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤200K；投标时应提供具有CNAS、CMA标识的检测报告，检测报告应加盖厂商公章。

- ★对比度:≥10000：1，可视角:水平：≥170°，垂直：≥170°；投标时应提供具有CNAS、CMA标识的检测报告，检测报告应加盖厂商公章。

- ★亮度均匀性(校正后):≥99.5%，色度均匀性:±0.001Cx、Cy之内，发光点中心距偏差:＜1.5%；投标时应提供具有CNAS、CMA标识的检测报告，检测报告应加盖厂商公章。

- ★像素失控率:≤1/500000，无连续失控点、常亮点，刷新率:≥3840Hz，整屏平整度:≤0.1mm 拼缝:≤0.1mm；投标时应提供具有CNAS、CMA标识的检测报告，检测报告应加盖厂商公章。

- ★内部灰度及亮度处理位数：≥24 bit ；投标时应提供具有CNAS、CMA标识的检测报告，检测报告应加盖厂商公章。

- ★故障平均修复时间MTTR：≤3分钟，稳定性:支持7×24h连续工作，平均失效间隔工作时间(MTBF)MTBF≥100000小时；投标时应提供具有CNAS、CMA标识的检测报告，检测报告应加盖厂商公章。

- ★防火及燃烧：防火：符合UL94标准或GBT5169.16-2008或以上标准，V-0级；投标时应提供具有CNAS、CMA标识的检测报告，检测报告应加盖厂商公章。

- ★防火及燃烧：燃烧试验：产品符合GB 8624-2012建筑材及制品燃烧性能分级的B1(B)等级；投标时应提供具有CNAS、CMA标识的检测报告，检测报告应加盖厂商公章。

- ★色域覆盖率：DCI-P3色域覆盖率≥100%；NTSC色域覆盖率≥125%；投标时应提供具有CNAS、CMA标识的检测报告，检测报告应加盖厂商公章。

- ★噪音：屏前1米≤5dB(A)（实测噪音-实验室本底噪音）；投标时应提供具有CNAS、CMA标识的检测报告，检测报告应加盖厂商公章。

- ★全彩LED主显示屏投标时应提供具有CNAS、CMA标识的检测报告，检测报告应加盖厂商公章。

- ★显示屏换帧频率：支持50/60Hz；刷新频率：＞3800Hz。投标时应提供具有CNAS、CMA标识的检测报告，检测报告应加盖厂商公章。

- ★显示屏支持亮、色度逐点一致化校正，投标时应提供具有CNAS、CMA标识的检测报告，检测报告应加盖厂商公章。提供的检测报告需符合SJ/T11141-2017 LED显示屏通用规范和SJ/T11281-2017 发光二极管（LED）显示屏测试方法。

- ★无信号接插件技术：每个平米LED显示模块信号线触点不超过50个连接，以减少线缆接触不良等造成的显示故障，增加可靠性和使用寿命，降低维修成本；投标时应提供具有CNAS、CMA标识的检测报告，检测报告应加盖厂商公章。提供的检测报告需符合SJ/T11141-2017 LED显示屏通用规范和SJ/T11281-2017 发光二极管（LED）显示屏测试方法。

- ★150kHz-30MHz电源端传导骚扰电压：符合GB/T 9254-2008或GB/T 9254.1-2021，classB等级及以上；30MHz-1GHz辐射骚扰场强：符合GB/T 9254-2008或GB/T 9254.1-2021，classB等级及以上；（投标时应提供具有CNAS、CMA标识的检测报告，检测报告应加盖厂商公章。提供的检测报告需符合SJ/T11141-2017 LED显示屏通用规范和SJ/T11281-2017 发光二极管（LED）显示屏测试方法）。

- ★LED显示屏制造厂商符合商品售后服务管理体系GB/T 27922-2011标准规定的五星级要求，投标时应提供证书复印件，并加盖厂商公章；

- ★LED显示屏厂家具有国家认可委员会颁发的CNAS实验室认可证书，投标时应提供证书复印件证明，并加盖厂商公章；

- LED显示屏厂家具有国家企业技术中心认证，投标时应提供证书复印件，并加盖厂商公章；

- ★LED显示屏厂家具有音视频智能系统集成工程资质，投标时应提供证书复印件，并加盖厂商公章。

  - 系统软件

- 控制软件与LED显示屏具备兼容性；

- 支持播放摄像机现场直播、网站视频直播节目功能，实现各种节目的现场以及网站直播；

- 支持播放MP4、AVI、MOV、MPG、DAT、VOB、RM、RMVB、FMPG、MPV、MPA、VCD、SWF、RA、RMJ、ASF等多达30种视频格式文件；

- 支持查看视频播放时长，能够指定裁剪播放时长、自动计算播放时长；

- 软件自带视频解码器，支持手动选择视频解码类型；

- 系统软件应为与主显示屏同一厂家产品。

  - 配电系统

- 30KW配电，具有过流、短路、过压、欠压保护功能；

- 配电系统采用分步顺序延时启动；

- 应具备手动/自动两种送电方式并有状态指示；

- 支持远程控制配电柜开关；

- 支持定时控制功能；

- 配电柜内安装符合国家标准的防雷设备，并可靠接地，防雷系统接地电阻≤4Ω。

  - 钢结构

- 框架及支撑结构基础必须采用高强度钢材，保证安装牢固度符合国家标准；

- 采用不锈包边；

  - 其他要求

- ★LED显示屏非OEM厂家生产，生产企业为LED行业生产企业，全彩LED显示系统、控制软件等主要部件全部应为同一品牌产品。

- ★本系统上述未列明的包括但不限于水晶头、网线、HDMI线等辅材应由卖方承担，买方不再承担相关费用。

- 需提供如上物资的安装调试等工作。

- 规范要求与设计原则

- 4.1设计、安装及测试均应遵循以下法律、规定、标准：

- GB50462-2015《数据中心基础设施施工及验收规范》

- GB50052-2009《供配电系统设计规范》

- GB4943.1-2011《信息技术设备的安全规范》

- GB50311-2016《综合布线系统工程设计规范》

- GB50371-2006《厅堂扩声系统设计规范》

- GB50016-2014《建筑设计防火规范》

- GB50395-2007《视频安防监控系统工程设计规范》

- GB50198－2011《民用闭路监视电视系统工程技术规范》

- GB/T50115-2019《工业电视系统工程设计标准》

- YD/T5032-2005《会议电视系统工程设计规范标准》

- JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》

- Q／HS 5038-2011《中海油视频会议系统技术规范》

- Q／HS 5026-2010《中海油视频会议室建设规范》

4.2设计原则

- 4.2.1一般性原则

- 先进性原则：采用的系统结构应该是先进的、开放的体系结构与系统使用当中的科学性；

- 实用性原则：能够最大限度的满足实际工作的要求，把满足用户的业务管理作为第一要素进行考虑，采用集中管理控制的模式。按照实际需要来设计相应的系统，在满足功能要求和技术指标要求的基础上尽量简化设计，坚持实用化，充分满足实际需要；

- 可扩充性、可维护性原则：为系统以后的升级预留空间，系统维护是整个系统生命周期中所占比例最大的，要充分考虑结构设计的合理、规范对系统的维护可以在很短时间内完成；

- 经济型原则：在保证系统先进、可靠和高性能价格比的前提下，通过优化设计达到最经济性的目标；

- 高可靠性：采用系统集成设计方式，选用成熟可靠、性能稳定的设备和配件，系统关键部分采用冗余设计，具备一定的容错能力及抗干扰能力，在设备选型、材料采购等方面，满足了用户可靠性要求；

- 易操作、易管理原则：提供良好的操作界面，方便用户操作，提高系统自动化管理能力，降低劳动强度。

- 4.2.2功能性原则

- 系统要做到可方便快捷的管理所有视频、音频系统、系统；

- 满足操作中心和会商室各路信号源任意切换到各个高清显示设备显示需求；

- 保证音频扩音系统易操作、功能灵活，满足操作中心和会商室的不同功能要求；

- 设计集中控制系统，使整套系统能够方便快捷的管理；

- 满足召开日常办公操作、应急操作、视频会议、日常会议、多功能用途等要求；

- 满足会议及现场环境录制存储需求。

- 技术要求与售后服务

5.1技术要求

★卖方在投标时需根据上述要求提供完整的设计方案，方案应包括但不限于提供设备安装、调试实施、系统图、设备接线图、系统配置、人员配置等。

5.2、送货要求

到货前5天提供详细的到货清单，装箱资料供业主审核；

★产品需提供以下技术文件：装箱清单、产品合格证、产品说明书、保修卡、设备图纸、维护保养说明书、出厂检验报告、设备测试报告或性能测试文件等原版资料，以及现场安装调试相关资料文件。

★ 到货需要设备生产厂家人员（厂家工程师）到场清点物资，开箱；配合我方交接设备（否则不予验收）；

到货前1天提供送货资料、包括送货车辆人员资料（身份证、驾驶证等）、车辆资料（车牌、车辆保险）；

5.3、人员要求

投标人在投标时应提供如下文件：

★配备一名现场项目负责人：全日制大学本科学历、需提供不少于2个相类似项目工作经验（提供支持文件）。需为本单位员工，需提供近期3个月投标单位缴纳的社保证明，不可兼职。

★配备一名安全管理员：持有持有国家或省（市）级住房和城乡建设部（厅）或省（市）级建设委员会颁发的安全生产考核人员合格证书（C证），需为本单位员工，需提供近期3个月投标单位缴纳的社保证明，不可兼职。

其他人员：涉及如高处作业、电工作业、焊工作业等特种作业人员须持有取得国家/地方应急管理部门签发的《中华人民共和国特种作业操作证》的相应准操证书。

5.4、QSHE要求

服从现场管理人员指挥；

根据规定或指定的区域内作业，未经许可不得进入其他区域；

厂区内工作地点设置显而易见的警告标识或标语；

按时参加与安全生产有关的会议；

违反现场管理规定根据HSE违约处理细则进行惩处。

5.5、工具要求

投标时需提供使用工具的详细清单、生产日期、合格证，电动工具的检测证明、合格证、自检报告；

5.6、培训要求

培训目标完成对系统管理人员、操作人员和技术人员的全面系统培训，完成对内部技术团队的完整知识转移，形成全套的业务、技术及推广相关的知识转移教材。

培训对象各级管理人员、相关技术人员、相关操作人员。

培训计划有详细的培训计划表，具体可以实际执行的。

5.7、验收要求

根据进度计划，按以下阶段提供验收：单元测试、集成测试，系统测试和验收测试；对卖方工作及工作成果进行验收，验收地点为项目现场，验收时间依据项目进度计划。

技术文档应与系统相一致，技术文档应全面、完整、详细；提供的文档和资料均应以纸张和磁介质（或光盘）为载体，文件格式为文档或其他可视化文件。

发货前，卖方应向买方准确通知货物的发运日期、发运方式以及货物的名称、数量、重量、外形尺寸等基本情况，以便买方或最终用户做好接收准备。

产品交付后，卖方应在收到买方或最终用户发出验收通知后（3）日内与买方或最终用户在指定交货地点或货物使用现场进行外观、数量查验；安装调试结束后，双方按约定的标准验收；卖方未参加验收的，视为同意买方验收结果。

- 质量保证及质量索赔

6.1、质量保证

为了保证系统安全、稳定、高效地运行,卖方需承诺：卖方提供试安装调试验收后7*24*12个月的免费质保期，质保期内卖方应15分钟内响应。

卖方保证提供的系统在正确安装、正常操作情况下，运行安全、可靠。在质量保证期内，如发现卖方提供的系统有缺陷，不符合合同约定时，买方可向卖方提出要求。卖方按买方要求进行修复解决，由此产生的全部费用由卖方承担。

卖方对项目实施的全过程严格按质量保证体系执行。在质量保证期内，除因买方使用不当，产品在质量保证期内如破损、变质或被发现存在任何质量问题，卖方应负责进行退换。由于卖方责任需要维护、开发等工作，由此产生的所有损失(包括但不限于由质量原因引起的相关检测、实验、专家咨询、运输、安装等费用)由卖方承担。如在质量保证期内出现因缺陷但不影响业务的正常运行，经修复后的质量保证期重新计算。

如果卖方提供的系统存在缺陷，或由于技术资料有错误、卖方技术人员指导错误，造成工程返工，由此产生的费用由卖方承担。卖方修复的期限按双方约定执行，如逾期未完成的，按延迟交货处理。

在质保期内，卖方发现系统存在潜在性缺陷或原理性故障时，会在第一时间以书面形式通知买方。如发现卖方提供的系统有缺陷，不符合本合同约定的，买方有权选择且卖方必须采取补救措施。

买方有权对卖方已交付的产品随机抽样委托第三方检验机构检验，产品质量抽检不合格的，给予退货、对卖方供应商资格进行投诉处理，同时卖方应按以下“质量索赔”约定承担赔偿责任。

6.2、质量索赔

卖方所交付产品在数量、规格、质量、性能或任何其他方面与标准、本合同、技术协议（技术规格书）等不符，买方有 权要求卖方按下列一种或几种方式赔付：

（1）退货并退还给买方已支付的退货部分货款，并承担产品质量问题而进行的第三方验证及其他相关的费用。

（2）更换整个有瑕疵的零件/部件，或用符合合同规定的规格﹑质量和性能的新零件更换，卖方承担所有直接相关费用。同时卖方应相应延长所更换产品的质保期。

因产品质量问题给买方或第三方造成安全事故的，卖方承担全部责任和费用（包括但不限于直接损失，可得利益损失、诉讼费、差旅费、律师费及其他费用），同时买方有权解除合同。

产品质量抽查检验不合格的，卖方应按以下标准向买方进行赔偿：主要指标一项不合格按本合同到货额的8%比例赔偿；次要指标一项不合格按本合同到货额的5%比例赔偿，两项及以上主要指标或次要指标不合格按本合同到货额的10%比例赔偿； 赔偿金额不得低于检验费，最高限额10万元。

- 其他要求

合同签订后2天内安排技术人员交流供货详细情况。合同签订后按照现场情况约定供货工作，并协助买方进行现场验收、物料编码确认、序列号登陆、图片存档等一系列入库工作；