| 设备检验检测年度协议项目 技 术 规 格 书 编 号：JG-FB-QD24A04 版 次：1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024.8.16 |  |  |  |
| 版次 | 日期 | 编制 | 审核 | 批准 |

目  录

1.概述	1

2.工作内容及基本要求	1

3.工期要求	1

4.标准和规范	1

5.对投标方的资质业绩及人员要求	2

6.主要技术参数和要求	3

7.其他技术要求：	4

8.报价方式	4

9.质保要求	5

10.QHSE资质证书要求	5

- 设备检验检测年度协议技术规格书

## 1.概述

青岛公司现有设备150余台，类别为履带吊、高空作业车、卷扬机、牵引车、液压平板车、叉车、塔吊与汽车吊等起重运输设备，投标方需在合同有效期内根据招标方要求对青岛公司场地设备进行检验检测，保证其检验报告真实有效力，满足法律法规，行业规则和标准。

## 2.工作内容及基本要求

招标方将场地设备检验检测工作委托给投标方进行。设备检验项信息由招标方提供详见附件1、附件2。招标方根据合同约定支付投标方费用，费用按年度进行付款。每次检验完成后，招标方按实际发生量进行工作量结算。

投标方则需要在合同期间根据招标方需求，对招标方场地设备进行及时检验检测工作并提供合法合规的检验报告，确保检验报告真实有效力。

## 3.★工期要求

合同签订之日起36个月。

## 4.标准和规范

投标方所有工作须满足本规格书规定的技术参数和要求以及如下的专用标准（但不限于以下列明的专业标准和规范）：

4.1《GB/T9465-2018高空作业车》

4.2《QC/T995-2015液压驱动模块运输车》

4.3《GB 25849-2010移动式升降工作平台设计计算、安全要求和测试方法》

4.4《GB/T26774-2016车辆运输车通用技术条件》

4.5《GB/T17275-2019货运牵引杆挂车通用技术条件》

4.6《GB/T6068-2021汽车起重机和轮胎起重机试验规范》

4.7《GB 6947一86建筑卷扬机试验规范和方法》

4.8《GB/T11345-2013焊道无损检测—技术、检测等级和评定》

4.9《GB/T 26769-2011 叉车安全规范》

5.0《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理》

以上标准均执行最新版本。

## 5.★对投标方的资质业绩及人员要求

5.1 投标人在2019年1月1日至投标截止日（以合同签署时间为准），投标人应具有至少1项特种设备设备检验服务验收业绩，投标人须按规定格式提交业绩表，并提交相关业绩证明文件。业绩证明文件包括但不限于：1）合同复印件和2）服务验收证明材料包括但不限于能够体现甲方签字（或盖章）的完工确认单或甲方签字（或盖章）的完工报告或结算发票（年度协议以单个订单服务验收单或结算单做为业绩服务验收证明）。投标人所提交的业绩证明文件必须至少体现以下内容：首页、双方签字或盖章页、合同签署时间、服务内容。未提交业绩证明文件或所提供的业绩证明文件无法体现首页、双方签字或盖章页、合同签署时间、服务内容的，均视为无效业绩。

5.2 投标人投标时需提供有效期内的中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证范围应包含QD1或QD2或QD3，上述范围需同时包含ND1。投标时需提供原件扫描件（原件备查）。

5.3投标人投标时需提供有效期内的中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证范围应包含CG（常规检测）。

5.4人员要求：

（1）投标人投标时需提供至少2人具有有效的中华人民共和国特种设备检验检测人员证批准项目包含MT磁粉检测（二级或以上）；
    （2）投标人投标时需提供至少2人具有有效的中华人民共和国特种设备检验检测人员证批准项目包含起重机械检验或起重机械；
    （3）投标人投标时需提供至少2人具有有效的中华人民共和国特种设备检验检测人员证批准项目包含场（厂）内专用机动车辆检验。
    备注：上述（1）和（2）和（3）所提供的对应人员应分别持有相应的证书扫描件（原件备查）且均可兼职。

## 6.★主要技术参数和要求

本技术规格书包含的设备详见附件1中的设备清单。

6.1根据招标方需求对场地设备进行设备检验检测工作，投标单位检验前必须提交详细且经过三级签字的检验方案，检验方案要求明确的内容包括但不限于检验项目类别、检验方法及检验周期等内容：

6.2 根据招标方需求对场地设备进行检验检测，检验项内容与检验标准包括但不限于以下内容：

6.2.1根据招标方需求对设备焊道、起重机吊钩进行无损检测，预检区域打磨补漆工作由招标方完成；

6.2.2根据招标方要求对设备进行载荷试验，吊索具、配重由招标方提供；

6.2.3根据招标方需求对设备起升机构、变幅机构、回转机构、制动系统等区域磨损情况进行检验检测；

6.2.4根据招标方需求对设备液压软管进行状态评估；

6.2.5根据招标方需求对设备回转机构齿轮与回转支撑齿侧间隙进行检测。

6.3根据招标方需求对场地设备检验检测工作，并出具相应检验报告，报告需对设备使用环境、结构件、液压系统、电气系统、安全装置与操作控制性能等部件进行检验评估，具体检验项详见附件1。

6.4检验设备具体清单详见附件1，投标方在投标时提供附件1中设备检验费的报价，检验检测工作完成后15个工作日内出具相应设备检验报告且保证报告真实有效力。

6.5设备检验的所有人员工具、检测仪器均由投标方负责提供，检验过程中因投标方原因造成的设备故障和故障损坏，责任由投标单位负责。

## 7.其他技术要求：

7.1所有检验检测工作，均需要有工作任务通知单作为检验执行、验收的依据，投标方应提供服务过程中相关的记录及验收报告。

7.2 所有检验工作在接到招标方需求通知后，投标方应8小时内响应并安排人员到达现场，单台设备检验检测周期不能超过三个工作日。

7.3投标方来场地作业期间需穿戴符合招标方HSE安全要求的劳保用具（劳保鞋、安全帽、劳保工服、防护眼镜等），所带的检修设备均需要满足青岛公司HSE的相关要求，由于违反招标方HSE管理规定等安全因素造成的一切后果由投标方负责。

## 8.报价方式

单价合同。

## 9.质保要求

# 自验收完成后一年。

## 10.★QHSE资质证书要求

# 投标人投标时需提供有效的海洋石油工程股份有限公司颁发的《承包商QHSE资质证书》。如投标时无法提供该证书，投标人需认真阅读相关办理条件，并于投标时在投标文件中承诺“已经了解相关办理流程并已经具备办理《承包商QHSE资质证书》所有必要条件，能够在入场施工前取得海洋石油工程股份有限公司颁发的《承包商QHSE资质证书》”。否则招标人有权随时终止合同。证书办理条件详见《海洋石油工程股份有限公司承包商QHSE资质证书申办流程》。承诺中标后一个月内办理海油工程《承包商QHSE资质证书》。投标人未对该项承诺提出偏离即视为已承诺。投标人投标时承诺自 2021 年1月1日至投标截止日未发生过重大 HSE、质量事故。

# 附件1： 设备检验清单

| 序号 | 检验设备 | 检验项目 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履带吊 | 根据招标方需求对设备起升机构、变幅机构、回转机构、制动系统等区域磨损情况进行检验检测；对设备液压软管进行状态评估； 对设备回转机构齿轮与回转支撑齿侧间隙进行检测；对设备进行载荷试验；对设备主要受力结构区域不超过10%的焊道进行无损检测 | 次 | 26 |
| 2 | 叉车 | 根据招标方需求对设备起升机构、变幅机构、制动系统等区域磨损情况进行检验检测；对设备液压软管进行状态评估；对设备进行载荷试验；对设备主要受力结构区域不超过10%的焊道进行无损检测 | 次 | 51 |
| 3 | 高空作业车 | 根据招标方需求对设备起升机构、变幅机构、制动系统等区域磨损情况进行检验检测；对设备液压软管进行状态评估；对设备进行载荷试验；对设备主要受力结构区域不超过10%的焊道进行无损检测 | 次 | 4 |
|  |  | 详见附件2：高空作业车检验检测项 | 次 | 4 |
| 4 | 塔吊 | 根据招标方需求对设备起升机构、变幅机构、回转机构、制动系统等区域磨损情况进行检验检测；对设备液压软管进行状态评估； 对设备回转机构齿轮与回转支撑齿侧间隙进行检测；对设备进行载荷试验；对设备主要受力结构区域不超过10%的焊道进行无损检测 | 次 | 5 |
| 5 | 汽车起重机 | 根据招标方需求对设备起升机构、变幅机构、回转机构、制动系统等区域磨损情况进行检验检测；对设备液压软管进行状态评估； 对设备回转机构齿轮与回转支撑齿侧间隙进行检测；对设备进行载荷试验；对设备主要受力结构区域不超过10%的焊道进行无损检测 | 次 | 13 |
|  |  | 详见附件2：汽车吊检验检测项 | 次 | 13 |
| 6 | 液压动力平板车 | 根据招标方需求对设备起升机构、变幅机构、制动系统等区域磨损情况进行检验检测；对设备液压软管进行状态评估；对设备进行载荷试验；对设备主要受力结构区域不超过10%的焊道进行无损检测 | 次 | 6 |
|  |  | 详见附件2：平板车检验检测项 | 次 | 6 |
| 7 | 卷扬机 | 根据招标方需求对设备起升机构、变幅机构、制动系统等区域磨损情况进行检验检测；对设备液压软管进行状态评估；对设备进行载荷试验；对设备主要受力结构区域不超过10%的焊道进行无损检测 | 次 | 17 |
|  |  | 详见附件2：卷扬机检验检测项 | 次 | 17 |
| 8 | 牵引车 | 详见附件2：牵引车检验检测项 | 次 | 7 |
| 9 | 加油车 | 详见附件2：加油车检验检测项 | 次 | 4 |
| 10 | 无损检测 | 焊道、吊钩进行无损检测 | 米 | 220 |

# 附件2：

高空作业车检验检测项

| 序号 | 项目 类别 | 检查内容 | 检查 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整车 | 外购件、外协件应有制造厂的合格证,否则应按相关标准的规定经检验合格后方能使用。所有自制零部件经检验合格后方可装配。 |  |  |
| 2 |  | 外露金属表面腐蚀情况。 |  |  |
| 3 |  | 液压、气动系统的管线应排列整齐、合理、连接紧密牢固,各元件和组件一般应可单独拆装，且维修方便。 |  |  |
| 4 |  | 有密封要求的部位,不应有(渗)漏油、漏水、漏气现象。 |  |  |
| 5 |  | 作业车的标牌、标志应安装牢固、端正、醒目、清晰。 |  |  |
| 6 | 液压系统 | 平衡阀、液压锁与被控制元件之间应采用最短距离的刚性连接。 |  |  |
| 7 |  | 作业车应有指示液压系统工作压力的压力显示装置。回转平台上应有测量臂架液压系统工作压力的压力表或接口。 |  |  |
| 8 |  | 液压油箱应安装指示箱内液压油液位和温度的装置，液压油箱的呼吸口应装有可更换的空气滤清器。 |  |  |
| 9 |  | 液压系统应设置液压油滤油器，以保证液压元件对介质清洁度的要求。 |  |  |
| 10 | 电气系统 | 指示灯及显示器应符合 GB 5226.1一2008 中10.3 的要求。 |  |  |
| 11 |  | 电缆及电线的安装应避免受到外部因素的损坏。 |  |  |
| 12 | 工作平台 | 工作平台尺寸应符合 GB/T 25849一2010 中5.6 的规定。 |  |  |
| 13 |  | 工作平台四周应有护栏或其他防护结构,支撑面至护栏最上缘高度应符合 GB/T 25849 的规定。 |  |  |
| 14 |  | 防护装置中用于出入工作平台的任何可移动部件均不得折叠或向外打开。这些移动部件应可以自动关闭和锁紧,防止意外打开。可以自动返回保护位置的滑动式或垂直铰接的中间护栏无需紧固和联锁。 |  |  |
| 15 |  | 非绝缘工作平台的工作表面应能防滑和自排水。非绝缘工作平台表面的开口(排水口)或工作平台表面与踢脚板、出入门之间开口的尺寸,应能防止直径 15 mm 的球体通过。 |  |  |
| 16 |  | 工作平台可设置出入门,也可用栏杆或其他设施代替,不应使用链条或绳索作为护栏栏杆或出入门。用于出入工作平台的任何可移动部件均不得折叠或向外打开,宽度应不小于 350 mm。 |  |  |
| 17 |  | 工作平台应备有系安全带或绳索的结点,结点附近应有明显标识。 |  |  |
| 18 |  | 工作平台上应醒目地注明工作平台额定载荷和承载人数。 |  |  |
| 19 | 安全装置 | 伸展机构由单独的钢丝绳或链条实现传动时,系统应有断绳(链)安全保护装置。 |  |  |
| 20 |  | 对于用支腿进行调平的作业车，应设有支腿和伸展机构互锁装置。在支腿展开调平并支撑可靠之前,臂架应不能伸展;在臂架未收回到支承托架之前，下车支腿应不能收回。 |  |  |
| 21 |  | 当两侧水平支腿允许部分伸出或全缩回时,安全系统应自动将臂架的动作限制在安全范围内。 |  |  |
| 22 |  | 臂架在伸展过程中,当任一支腿出现不受力情况时,应有声音报警或声光报警信号。 |  |  |
| 23 |  | 作业车应装有车架倾斜指示装置(如倾斜开关或水平仪)。指示装置应设置防止意外更改及损坏的保护装置。 |  |  |
| 24 |  | 具有调平装置的作业车,车架倾斜指示器(例如水平仪)在每个调平控制点均应能清楚的看见。 |  |  |
| 25 |  | 每个伸展机构的控制点均应装有急停开关,其应能及时、有效地切断所有动力系统,并应置于操作者易于操作的位置。 |  |  |
| 26 |  | 作业车应在地面人员易接近的位置安装应急辅助装置(如手动泵,第二动力源,重力下降阀)以确保在主动力源失效时,工作平台可以返回到安全位置,在此位置可无危险离开,包括必要的移动平台离开障碍物。如果作业车配备了可安全离开工作平台的其他设备(如安装了梯子),上述装置可不设置。 |  |  |
| 27 |  | 作业车上各动作的终点位置应设有限位装置。 |  |  |
| 28 |  | 操作台上不宜装有可直接调整液压或电气系统参数的装置，这些参数的调整,应采用特殊方式方能实施。 |  |  |
| 29 |  | 作业车安装载荷保护装置。 |  |  |
| 30 |  | 当作业幅度受平台额定载荷限制时，应加装幅度控制系统。 |  |  |
| 31 | 作业性能 | 作业车的各机构应保证平台起升、下降时动作平稳、准确,无爬行、振颤、冲击及驱动功率异常增大等现象。 |  |  |
| 32 | 操纵系统 | 在地面操作的应急辅助装置,应有明显标记。 |  |  |
| 33 |  | 工作平台应设上、下两套控制装置。上控制装置应设在工作平台上,下控制装置应具有上控制装置的功能,并应设有能超越上控制的装置,不同的控制装置应设置互锁装置,使作业车的移动只受预先选定的控制装置控制。 |  |  |
| 34 |  | 工作平台运动的控制手柄松开时应能返回“关闭”或“空档”,并且操作方向与控制的功能运动方向应一致。其附近应配置明显清晰的标志,并说明它们的用途和操作方向。 |  |  |
| 35 |  | 下控制装置应设置在操作者能够清楚地看到伸展过程全貌的位置。 |  |  |
| 36 |  | 各操作动作不应相互干扰和引起误操作,操作应轻便灵活准确可靠。 |  |  |
| 37 | 绝缘性能 | 绝缘电压 110 KV 及以上的等电位作业车,应设置等电位连接(均压环),并应安装在上臂绝缘部分的工作平台一端。所有导电部件,包括工作平台上的配件,都应连接到等电位连接环上。臂架在任何位置,导电部件都不得延伸超出此等电位连接环。 |  |  |
| 38 |  | 应在绝缘臂的明显位置设置有效绝缘段标识,对于伸缩臂式的作业车,应在伸缩明显位置设置最小有效绝缘长度标识。 |  |  |
|  |  | 绝缘平台的表面应平整、光洁,无凹坑、麻面现象,憎水性强。 |  |  |
|  |  | 绝缘臂的表面应平整、光洁,无凹坑、麻面现象，憎水性强。 |  |  |
| 39 | 起重辅助装置 | 作业车安装起重量小于 1 000 kg 的辅助装置时,起重辅助装置应符合 JB/T 12577 的规定。安装大于或等于 1000 kg 的起重辅助装置时，起重辅助装置应符 GB/T 26473 的规定。 |  |  |
| 40 | 空载试验 | 起升、下降、伸缩、变幅、回转、支腿收放,分别以低速和高速在最大允许工作范围内进行,观察有无异常现象。 |  |  |

卷扬机检验检测项

| 序号 | 项目 类别 | 检查内容及要求 | 检查 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整机 | 外购件、外协件应有制造厂的合格证,否则应按相关标准的规定经检验合格后方能使用。所有自制零部件经检验合格后方可装配。 |  |  |
| 2 |  | 安装卷扬机应选择地势稍高、视野良好、地基坚实的地方。 |  |  |
| 3 |  | 室外安装的卷扬机，应有防雨、防砸措施。 |  |  |
| 4 |  | 应保证机手能看到被吊物件的起、落状况和地点。 |  |  |
| 5 |  | 考虑周边环境，避免卷扬机与其他设备或建筑物之间的干扰和碰撞。 |  |  |
| 6 |  | 布置要合理，确保操作空间充足，方便操作人员进行操作和维护。 |  |  |
| 7 |  | 设置安全通道，保证人员在紧急情况下能够快速撤离。 |  |  |
| 8 | 基础 | 基础应符合使用说明书的要求。 |  |  |
| 9 |  | 基础应有排水设施，不得积水。 |  |  |
| 10 | 结构件 | 主要结构件应无明显塑性变形、裂纹、严重锈蚀和可见焊接缺陷。 |  |  |
| 11 |  | 结构件、连接件的安装应符合使用说明书的要求。 |  |  |
| 12 |  | 高强螺栓连接应按说明书要求预紧，应有双螺母防松措施。 |  |  |
| 13 |  | 主要受力结构件断面有效厚度不低于设计厚度的 90%。 |  |  |
| 14 | 钢丝绳 | 钢丝绳的规格、型号应符合使用说明书的要求，并应正确穿绕。钢丝绳润滑应良好，与金属结构无摩擦。 |  |  |
| 15 |  | 钢丝绳绳端固结应符合使用说明书的要求。 |  |  |
| 16 |  | 钢丝绳应符合现行国家标准《起重机钢丝绳 保养、维护、安装、检验和报废》GB/T 5972的规定。 |  |  |
| 17 | 卷筒 | 钢丝绳在卷简上应能按顺序整齐排列。只缠绕一层钢丝绳的卷简，应作出绳槽。用于多层缠绕的卷筒，应采用适用的排绳装置或便于钢丝绳自动转层缠绕的凸缘导板结构等措施。 |  |  |
| 18 |  | 多层缠绕的卷简，应有防止钢丝绳从卷简端部滑落的凸缘。当钢丝绳全部缠绕在卷简后，凸缘应超出最外面一层钢丝绳，超出的高度不应小于钢丝直径的1.5倍。 |  |  |
| 19 |  | 卷筒上钢丝绳绳端固结应符合使用说明书的要求。 |  |  |
| 20 |  | 卷简上缠绕的钢丝绳，除固定绳尾的圈数外，不应少于 2圈;当吊钩处于工作位置最高占时,卷简上还宜留有至少 1整圈的绕绳余量。 |  |  |
| 21 |  | 卷简出现下述情况之一时，应报废： - 影响性能的表面缺陷(如:裂纹等） - 卷筒壁磨损达原壁厚的20% |  |  |
| 22 | 制动器 | 制动器制动可靠，动作平稳。 |  |  |
| 23 |  | 防护罩完好、稳固。 |  |  |
| 24 |  | 制动器打开时制动轮与摩擦片无摩擦现象，制动器闭合时制动轮与摩擦片接触均匀，无影响制动性能的缺陷和油污。 |  |  |
| 25 |  | 制动器的推动器无漏油现象。 |  |  |
| 26 |  | 制动器的零件出现下述情况之一时，其零件应更换或制动器报废： a）驱动装置 1）磁铁线圈或电动机绕组烧损; 2) 推动器推力达不到松闸要求或无推力。 b）制动弹簧 1) 弹簧出现塑性变形且变形量达到了弹簧工作变形量的 10%以上。 2) 弹簧表面出现20%以上的锈蚀或有裂纹等缺陷的明显损伤。 c）传动构件 1）构件出现影响性能的严重变形。 2）主要摆动铰点出现严重磨损，并且磨损导致制动器驱动行程损失达原驱动行程20%以上时 d）制动衬垫 1) 铆接或组装式制动村垫的磨损量达到衬垫原始厚度的50% 2) 带钢背的卡装式制动衬垫的磨损量达到衬垫原始厚度的2/3 3) 制动垫表面出现炭化或剥脱面积达到衬垫面积的30% 4) 制动衬垫表面出现裂纹或严重的龟裂现象 e) 制动轮出现下述情况之一时，应报废： 1) 影响性能的表面裂纹等缺陷 2) 制动面厚度磨损达原厚度的 40% |  |  |
| 27 | 起重量限制器 | 检查是否设置起重量限制器。 |  |  |
| 28 | 电气设备 | 检查防爆型、绝缘型、吊运熔融金属的电气设备及其元器件是否与工作环境的防爆、绝缘、温度等级相适应，并且有防护措施。 |  |  |
| 29 | 线路保护 | 检查所有外部线路是否均具有短路或者接地引起的过电流保护功能。 |  |  |
| 30 | 断相和缺项保护 | 检查当错相和缺相会引起危险时，是否装设错相和缺相保护。 |  |  |
| 31 | 电气设备接地 | 电气设备正常情况下不带电的外露可导电部分直接与供电电源保护接地线连接。 |  |  |
| 32 |  | 起重机械上所有电气设备外壳、金属导线管、金属支架及金属线槽均根据配电网情况进行可靠接地(保护接地或者保护接零)。 |  |  |
| 33 | 接地电阻 | - 检查是否设置专用接地线，金属结构的连接有非焊接处，是否采用另装设接地干线或者跨接线的处理。 - 检查是否按照规定禁用金属结构和接地作为载流零线(电气系统电压为安全电压除外)。 |  |  |
| 34 |  | - 采用接地电阻测量仪测量起重机械接地电阻。测量重复接地电阻时，把 PE 线从接地装置上断开，检查是否符合以下要求： (1)采用 TN 接地系统时，PE 线重复接地每一处的接地电阻不大于 10Ω(测量时把接地线从重复接地体上断开)； - (2)采用 TT 接地系统时，起重机设置漏电保护装置，电气设备的外露可导电部分(电源保护接地线)的接地电阻不大于 4Ω； (3)采用 IT 接地系统时，起重机电气设备的外露可导电部分(电源保护接地线)的接地电阻不大于 4Ω。 |  |  |
| 35 | 空载试验 | - 各机构运转正常，制动可靠。 |  |  |
| 36 |  | - 操纵系统、电气控制系统工作正常。 |  |  |
| 37 |  | - 各机构中无相对运动部位应无漏油现象，有相对运动的各机构运动的平稳性，应无爬行、振颤、冲击、过热、异常噪声等现象。 |  |  |

牵引车检验检测项

| 序号 |  | 项目 类别 |  | 检查内容及要求 |  | 检查 结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 整车 |  | 所用标准件外购件、外协件应符合相关标准的规定并有制造厂的质量证明文件,经运输车制造厂检验合格后方可使用;所有自制零部件经检验合格后方可装配。 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 检查车辆的主参数、主要结构型式与技术资料的描述是否一致。 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 钢结构件应具有足够的强度和刚度,在质量保证规定的期限内,不得产生损伤、裂纹及永久变形。 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 主要受力构件发生腐蚀时,应进行检查、测量和强度核算。当主要受力构件断面腐蚀达设计厚度的10%时,如不能修复，应报废。 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 所有管路和电路应分布合理,固定牢固，夹持可靠，在车辆行驶过程中不准许发生摩擦干涉现象，油、气管路不应有渗漏现象。 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 车架易见部位应当有清晰的永久编号，且与有关资料一致。 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 仪表或者指示器应当指（显）示清晰醒目、灵敏有效。 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 车身应当周正，各部件齐全、完整，连接紧固，无缺损。 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 各操纵件应操纵方便、灵活、准确可靠。 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 所有联接件、紧固件必须联接可靠,不得松脱。 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | 各系统均应正常工作,无异响,不得有漏油、漏水、漏气现象。 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 货车和牵引杆挂车之间的机械连接和电气连接器的安装位置应分别符合 S 1406 和GB/T 32861 的规定;其尺寸以及间隙空间等应匹配合理连接可靠安全。 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 装运可交换箱体的牵引杆挂车应装备符合 GB/T 17382 要求的锁止机构和举升装置。 |  |  |  |  |
| 14 |  | 传动系统 |  | 传动系统及其零部件运转平稳，不应当有异常声响。 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 变速箱不应当有自动脱挡、串挡现象，运行正常，倒挡可靠。 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 离合器应当分离彻底，接合平稳，工作时无异响、抖动和不正常 打滑等现象。 |  |  |  |  |
| 17 |  | 转向系统 |  | 转向系统应当转动灵活、操纵方便、无卡滞，在任意转向操作时 不得与其他部件有干涉。 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 向前运行时，顺时针转动方向盘或者对转向控制装置的等同操作， 应当使其右转。 |  |  |  |  |
| 19 |  | 液压系统 |  | 液压管路布置与其他运动机件应当无相互干涉。 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 液压系统固定接口应当无渗油，运动接口应当无漏油，各部位应 当无泄漏现象。 |  |  |  |  |
| 21 |  | 制动系统 |  | 应当具有行车、驻车制动系统，并且设置相应的制动装置。 |  |  |  |  |
| 22 |  | 电气和控制系统 |  | 启动应当设置开关装置，需要由钥匙、密码或者磁卡等才能启动。 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | 应当设置前照灯、制动灯、转向灯，其他根据使用工况设置照明和信号装置，照明和信号装置应当功能完好。 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | 电气部件及线路的带电部分不得因使用损耗或者老化而裸露。 |  |  |  |  |
| 25 |  | 牵引杆总成 |  | 牵引杆挂车应安装 50 mm 牵引挂环，其互换性及机械强度应符合 GB/T 4781,GB/T 15087 的规定，与其对应的货车安装的连接器及其机械强度应符合 GB/T 32860S0 1237 的规定。 |  |  |  |  |
| 26 |  | 主要总成 |  | 牵引杆挂车应安装供能管路、控制管路分别独立的双管路制动系统，气制动性能应符合GB 7258_GB 12676 的要求。 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  | 运输车线束所有搭铁和屏蔽线的接地应可靠。 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  | 系统工作标称电压为24V。 |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  | 牵引杆挂车应安装符合 GB/T 13594 要求的防抱制动系统。 |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  | 牵引杆挂车宜安装子午线轮胎,各轮胎负荷之和应满足轴荷要求。 |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  | 外部照明及光信号装置的安装应符合 GB 4785,GB 7258 的规定且货车与牵引杆挂车之间的电连接器接线方式符合JT/T 886 的规定。 |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  | 牵引杆挂车车身反光标识的安装和粘贴应符合 GB 23254 和 GB 7258 的规定车辆尾部标志板的安装应符合 GB 25990 和 GB 7258 的规定。 |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  | 牵引杆挂车侧而及后下部防护装置应符合 GB 11567 的规定。 |  |  |  |  |
| 34 | 绝缘性能 |  | 绝缘平台的表面应平整、光洁,无凹坑、麻面现象,憎水性强 |  |  |  | — |  |
| 35 |  |  | 绝缘臂的表面应平整、光洁,无凹坑、麻面现象，憎水性强 |  |  |  | — |  |
| 36 | 起重辅助装置 |  | 作业车安装起重量小于 1 000 kg 的辅助装置时,起重辅助装置应符合 JB/T 12577 的规定。安装大于或等于 1000 kg 的起重辅助装置时，起重辅助装置应符 GB/T 26473 的规定 |  |  |  | — |  |

液压平板车检验检测项

| 序号 | 项目 类别 | 检查内容及要求 | 检查 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整车 | 运输车所用标准件外购件、外协件应符合相关标准的规定并有制造厂的质量证明文件,经运输车制造厂检验合格后方可使用;所有自制零部件经检验合格后方可装配。 |  |  |
| 2 |  | 运输车应配备远光灯、近光灯、转向信号灯、制动灯、倒车灯,其数量、光色、最小几何可见度应符合 GB 4785 的规定;其安装位置由产品图样规定应尽量接近CB 4785 的规定。 |  |  |
| 3 |  | 运输车承载平台等钢结构件应具有足够的强度和刚度,在质量保证规定的期限内,不得产生损伤、裂纹。 |  |  |
| 4 |  | 主要受力构件发生腐蚀时,应进行检查、测量和强度核算。当主要受力构件断面腐蚀达设计厚度的10%时,如不能修复，应报废。 |  |  |
| 5 |  | 运输车应有防滑控制、防驻车制动未开启行驶保护。 |  |  |
| 6 |  | 运输车应配备显示装置,具备显示车速、承载质量、轴线压力、转向度、故障点等功能。 |  |  |
| 7 |  | 运输车承载平台应设有吊装用的吊耳涂有载重分布标识、车辆警示标识。 |  |  |
| 8 |  | 运输车非加工零件外露金属表面应进行防锈处理;铸件表面应光洁平整,不得有砂眼、气孔浇冒口凸起，飞边毛刺应铲除磨平;锻件非加工表面飞边毛刺应清除干净。 |  |  |
| 9 |  | 运输车各管路、电缆布置合理,排列整齐,固定可靠,作业时不应相互干扰。 |  |  |
| 10 |  | 运输车各操纵件应操纵方便、灵活、准确可靠。 |  |  |
| 11 |  | 运输车所有联接件、紧固件必须联接可靠,不得松脱。 |  |  |
| 12 |  | 运输车各系统均应正常工作,无异响,不得有漏油、漏水、漏气现象。 |  |  |
| 13 | 驾驶室 | 运输车配置主、副驾驶室时应具有互锁功能,当选择任一驾驶室操作时,另一驾驶室操作无效。 |  |  |
| 14 |  | 驾驶室应具有良好防雨密封性能。 |  |  |
| 15 |  | 驾驶室应设有空调、采暖和除霜装置。 |  |  |
| 16 | 液压悬架及提升性能 | 液压悬架具有足够的行程作轴向负载补偿,承载平台最大提升高度应不低于 600mm。 |  |  |
| 17 |  | 液压悬架应设有过载保护装置,并在驾驶室内设置声或光报警装置。 |  |  |
| 18 |  | 液压悬架应设有防爆保护装置。 |  |  |
| 19 | 驱动性能 | 运输车在未选择驾驶模式情况下应不能行驶。 |  |  |
| 20 |  | 运输车在起步和停车时应平缓。 |  |  |
| 21 | 转向性能 | 转向盘应转向灵活,且全程手感平滑,无卡滞现象。 |  |  |
| 22 | 制动性能 | 空载状态下以10km/h 车于沥青(水泥)路面上以最大减速度制动停车制动距离应不大于3.5m。 |  |  |
| 23 | 液压系统 | 液压系统应符合 GB/T 3766 的规定。 |  |  |
| 24 |  | 液压系统不允许有污物、灰尘和水混入,应有良好的密封性能。 |  |  |
| 25 | 电气系统 | 电气系统的设计、安装应符合 GB/T 3797 的规定。 |  |  |
| 26 |  | 运输车线束所有搭铁和屏蔽线的接地应可靠。 |  |  |
| 27 |  | 系统工作标称电压为24V。 |  |  |
| 28 | 并车功能 | 运输车在选择多车并联使用功能时,其功能与单车使用时功能一样,在任一驾驶室均可操作,且当选择任一驾驶室操作时,其他驾驶室均操作无效。 |  |  |
| 29 |  | 需并车使用的运输车应配置并车通信电缆和联接管线,并车通信电缆和联接管线连接时，操作应简单、可靠。 |  |  |

汽车起重机检验检测项

| 序号 | 项目 类别 | 检验内容及要求 | 检验 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整机 | 起重机车体应周正 |  |  |
| 2 |  | 气、液管路及电气线路安装牢固、排列整齐 |  |  |
| 3 |  | 各操纵件操作方便、灵活、可靠，并有指示标牌或标志 |  |  |
| 4 |  | 检查、保养部位设置符合GB/T24818.2规定的通道 |  |  |
| 5 |  | 起重机作业参数满足制造商提供的设计值 |  |  |
| 6 | 底盘部分 | 整车标识、车身反光标识和安全防护装置等符合GB7258的规定 |  |  |
| 7 | 结构 | 起重臂、机棚等结构件表面应平整，无明显锤痕 |  |  |
| 8 |  | 各结构件的连接焊道无明显可见的裂纹；螺栓、销轴等连接无明显松动、缺件、损坏等缺陷 |  |  |
| 10 |  | 操纵室全封闭式，密封、保温、通风和防雨性能良好 |  |  |
| 11 |  | 操纵室门窗安全玻璃，防护装置 |  |  |
| 12 |  | 操纵室观察区域，前窗雨刮器 |  |  |
| 13 | 起升机构 | 起升机构在起升或下降额定裁荷时应动作平稳，且在任何位置都能可靠停稳 |  |  |
| 14 |  | 载荷在空中停稳后，再次启动提升时，在任何提升操作条件下，均不应出现明显的下降动作 |  |  |
| 15 |  | 起升机构卷筒旋转指示器或监视装置 |  |  |
| 16 |  | 每个起升机构应设常闭式制动器 |  |  |
| 17 |  | 应在必要处设置调节以补偿衬垫磨损和维持弹簧力。 |  |  |
| 18 |  | 起升机构的卷筒应有足够的容绳量。当吊钩处于工作位置最低点时，钢丝绳尾端为楔形固定装置的，卷简上缠绕的钢丝绳不应少于3圈，钢丝绳尾端为压板螺栓固定装置的，卷简上缠绕的钢丝绳不应少于5圈 |  |  |
| 19 | 变幅机构 | 变幅机构应能可靠地支撑臂架，且能在操作者控制下使臂架在任何位置均平稳地停止，在操作人员未进行操作时，应能支承住臂架以及额定载荷 |  |  |
| 20 |  | 钢丝绳变幅机构，应设常闭式制动器 |  |  |
| 21 |  | 液压变幅机构，避免液压油缸过载的设计 |  |  |
| 22 | 伸缩机构 | 伸缩机构应能可靠地支撑各伸出臂段，能在操作者控制下使起重臂平稳地伸缩到预定的臂长，并能对额定载荷进行有效的控制 |  |  |
| 23 |  | 伸缩机构应提供伸缩钢丝绳检验的通道 |  |  |
| 24 |  | 防止液压系统意外失效起重臂回缩的保持装置 |  |  |

加油车检验检测项

| 序号 | 项目 类别 | 检验内容及要求 | 检验 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整机 | 加油车体应周正 |  |  |
| 2 |  | 气、液管路及电气线路安装牢固、排列整齐 |  |  |
| 3 |  | 各操纵件操作方便、灵活、可靠，并有指示标牌或标志 |  |  |
| 4 |  | 检查、保养部位设置符合GB/T24818.2规定的通道 |  |  |
| 5 | 底盘部分 | 整车标识、车身反光标识和安全防护装置等符合GB7258的规定 |  |  |
| 6 | 结构 | 起重臂、机棚等结构件表面应平整，无明显锤痕 |  |  |
| 7 |  | 各结构件的连接焊道无明显可见的裂纹；螺栓、销轴等连接无明显松动、缺件、损坏等缺陷 |  |  |
| 8 |  | 操纵室全封闭式，密封、保温、通风和防雨性能良好 |  |  |
| 9 |  | 操纵室门窗安全玻璃，防护装置 |  |  |
| 10 |  | 操纵室观察区域，前窗雨刮器 |  |  |
| 11 | 油罐检验 | 外表面缠绕层是否存在：磨损、划伤、热损伤、分层、化学侵蚀、老化、应力断裂等损伤 |  |  |
| 12 |  | 外表面金属是否存在：划伤、擦伤、裂纹、腐蚀等损伤 |  |  |
| 14 |  | 内表面是否存在：腐蚀、鼓包、褶皱和机械接触损伤 |  |  |
| 15 |  | 对油罐前端4点、后端4点进行壁厚检测 |  |  |
| 16 | 管线阀门 | 端塞是否存在腐蚀、裂纹及机械损伤 |  |  |
| 17 |  | 各阀门是否存在腐蚀 、变形、泄露等损伤，开闭是否正常 |  |  |
| 18 | 仪表检验 | 安全阀与压力表是否处于检定有效期 |  |  |
| 19 |  | 整车固定装置框架/捆绑带/支撑端板/斜拉杆是否出现裂纹变形其他损坏 |  |  |
| 20 | 导静电装置检查 | 罐体管线、阀门和车辆底盘之间的导静电导线连接是否牢固可靠 |  |  |
| 21 |  | 连接罐体与地面设备的接地导线截面积 |  |  |
| 22 |  | 导静电带是否安装并接地可靠 |  |  |
| 23 |  | 罐体管路阀门与导静电带接地端的电阻 |  |  |
| 24 | 绝热层真空度检查 | 空载时真空度与在载重时真空度 |  |  |
| 25 |  | 罐体抽真空、气体置换，排放后罐内压力 |  |  |
| 26 | 腐蚀介质含量测定 | 腐蚀介质成分 |  |  |
| 27 |  | 腐蚀介质含量 |  |  |
| 28 |  | 腐蚀速度 |  |  |
| 29 |  | 腐蚀机理 |  |  |